Nr referencyjny
AAM/10722/WUM/2026

Warszawa, 30.07.2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę, instalację i instruktaż stacji ściennej:

| Przeznaczenie | do współpracy z przenośnymi monitorami skażeń powierzchniowych serii CoMo (min. CoMo 170 / CoMo 300) |
| --- | --- |
| Budowa | a. Obudowa wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwych do odkażania (dekonformacji) b. Przystosowanie do trwałego montażu pionowego na ścianie (w zestawie komplet elementów mocujących) c. System szybkiego blokowania i zwalniania detektora, umożliwiający natychmiastowe wypięcie urządzenia do pracy mobilnej bez użycia narzędzi |
| Cechy podstawowe | stacjonarne stanowisko do kontroli skażeń dłoni |
| Funkcjonalność | pomiar skażeń dłoni, kompatybilna z detektorem serii CoMo automatyczna stacji dokująco-ładująca • Funkcja ładowania: Wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów detektora po umieszczeniu go w stacji. a. Zasilanie stacji z sieci 230V (poprzez zasilacz sieciowy dostarczany w zestawie). b. Zabezpieczenie przed przeładowaniem baterii. • Funkcja pomiaru skażeń dłoni a. Konstrukcja umożliwiająca wsunięcie dłoni pod okienko pomiarowe detektora zamontowanego w stacji. b. Automatyczne (np. fotokomórka/czujnik zbliżeniowy) lub programowe uruchamianie procedury pomiaru skażenia dłoni po umieszczeniu jej w strefie pomiarowej. c. Wykorzystanie pełnych zdolności detekcyjnych włożonego urządzenia (jednoczesny pomiar skażeń alfa i beta/gamma). |
| Kompatybilność | pełna integracja mechaniczna i elektroniczna z posiadanymi/zamawianymi detektorami serii CoMo, bez konieczności modyfikacji obudowy radiometru. |
| Zasilanie | sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038 zasilanie 230 V AC |
| W zestawie | instrukcja obsługi w języku polskim akumulatory do ładowania |
| Oznaczenie CE (Conformité Européenne) | wymagane |

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 03.08.2026 godz. 12:00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska